EK-1

NEHİR, GÖL, KIYI VE GEÇİŞ SULARINDA İZLENMESİ GEREKEN BİYOLOJİK KALİTE BİLEŞENLERİ

| BİYOLOJİK KALİTE BİLEŞENLERİ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NEHİR | GÖL | KIYI SUYU | GEÇİŞ SUYU |
| 1 | Fitobentoz (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk) | Fitoplankton (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk, Biyokütle, Klorofil a) ve Fitobentoz (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk) | Fitoplankton (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk, Biyokütle, Klorofil a) | Fitoplankton (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk, Biyokütle, Klorofil a) |
| 2 | Makrofit (Bolluk, Taksonomik Kompozisyon, Hassas Tür Varlığı) | Makrofit (Örtüş, Taksonomik Kompozisyon, Hassas Tür Varlığı) | Makroalg, Angiosperm (Tür Çeşitliliği, Bolluk, Hassas Tür varlığı, Derinlik Dağılımı/Örtü) | Makroalg, Angiosperm (Taksonomik Kompozisyon, Bolluk) |
| 3 | Bentik Omurgasız (Tür Çeşitliliği, Taksonomik Kompozisyon, Bolluk, Hassas Tür Varlığı) | Bentik Omurgasız (Tür Çeşitliliği, Taksonomik Kompozisyon, Bolluk, Hassas Tür Varlığı) | Bentik Omurgasız (Tür Çeşitliliği, Bolluk, Hassas Tür Varlığı) | Bentik Omurgasız (Tür Çeşitliliği, Bolluk, Hassas Tür Varlığı) |
| 4 | Balık (Bolluk, Taksonomik Kompozisyon, Boy-Ağırlık ilişkisi, Hassas Tür Varlığı) | Balık (Bolluk, Taksonomik Kompozisyon, Boy-Ağırlık ilişkisi, Hassas Tür Varlığı) | - | Balık (Bolluk, Taksonomik Kompozisyon) |

EK-2

BİYOLOJİK İZLEME STANDART LİSTESİ

| NO | TS NO | TÜRKÇE ADI |
| --- | --- | --- |
|  | MAKROOMURGASIZ |  |
| 1 | TS EN ISO 10870 | Su kalitesi-Tatlı sularda nehir dibi makro omurgasızlar için numune alma metodunun ve cihazlarının seçimi |
| 2 | TS EN ISO 8689-1 | Su Kalitesi-Nehirlerin biyolojik sınıflandırılması - bölüm 1: nehir dibi makro omurgasızların incelenmesinden elde edilen biyolojik kalite verilerinin yorumlanması için kılavuz |
| 3 | TS EN ISO 8689-2 | Su Kalitesi-Nehirlerin biyolojik sınıflandırılması - bölüm 2: nehir dibi makroomurgasızlarının incelenmesinden elde edilen biyolojik kalite verilerinin sunumu için kılavuz |
| 4 | TS EN 15196 | Su kalitesi – Ekolojik değerlendirme için pupal exuviae of Chironomidae (Order Diptera) numunesinin alınması ve işlenmesine dair kılavuz |
| 5 | TS EN ISO 16665 | Su kalitesi- Deniz yumuşak dip makrofaunasından kantitatif olarak numune alınması ve numunelerin hazırlanması kılavuz |
| 6 | TS EN 16150 | Su Kalitesi – Çamurlu nehirlerden bentik makro organizmaların oranlı sayısız habitat numune alınmasına dair kılavuz |
| 7 | TS EN ISO 19493 | Su Kalitesi – Sert substrat topluluklarının deniz biyolojik araştırmalarına dair kılavuz |
|  | BALIK |  |
| 8 | TS EN 14962 | Su kalitesi - Balık numunesi alma metotlarının kapsamı ve seçimine dair kılavuz |
| 9 | TS EN 14757 | Su kalitesi- Çoklu gözenekli ağlarla balık numunesi alınması |
| 10 | TS EN 14011 | Su kalitesi-Elektrikle balık numunesi alma |
| 11 | TS EN 15910 | Su Kalitesi – Mobil hidroakustik yöntemlerle balık bolluğu tahmini için kılavuz |
|  | MAKROFİT |  |
| 12 | TS EN 15460 | Su Kalitesi-Göllerdeki makrofitlerin araştırılması için kılavuz standard |
| 13 | TS EN 14184 | Su Kalitesi-Akarsularda sucul makrofitlerin araştırılması için kılavuz |
|  | FİTOBENTOZ |  |
| 14 | TS EN 15708 | Su kalitesi -Sığ akarsulardaki fitobentozların araştırılması, numune alınması ve laboratuvar analizleri için kılavuz standard |
| 15 | TS EN 14407 | Su kalitesi - Akarsulardan ve göllerden bentik numunelerin, tanımlanması ve sayılması için kılavuz |
| 16 | TS EN 13946 | Su kalitesi- Nehirlerden ve göllerden bentik diatomlardan rutin numune alınması ve hazırlanması için kılavuz |
|  | FİTOPLANKTON |  |
| 17 | TS EN 15972 | Su kalitesi-Deniz fitoplanktonlarının nitel ve nicel araştırmalarına dair kılavuz |
| 18 | TS EN 15204 | Su kalitesi - Değiştirilmiş mikroskopi yöntemi (Utermöhl technique) kullanılarak fitoplanktonların sayılmasına dair standart kılavuz |
| 19 | TS 9548 | Su Kalitesi-Yüzey sularında fitoplankton numune alımında kullanılan aletlerin sınıflandırılması ve kullanma tekniği |
| 20 | TS 9841 | Su Kalitesi - Fitoplankton numunelerinin muhafaza kuralları |
| 21 | EN 16695 | Su Kalitesi – Fitoplankton biyohacminin hesaplanmasına ait kılavuz |
| 22 | EN 16698 | Su Kalitesi – İç sulardan gelen fitoplanktondan nicel ve nitel numune alınmasına ait kılavuz |
|  | GENEL |  |
| 23 | TS 9092 ISO 10260 | Su Kalitesi-Biyokimyasal parametrelerin ölçülmesi klorofil a derişiminin spektrometrik tayini |
| 24 | TS EN 14996 | Su kalitesi - Sulu ortamlarda biyolojik ve ekolojik değerlendirmelerin kalite güvencesine dair kılavuz |
| 25 | TNI CEN/TR 16151 | Su kalitesi - Multimetrik indekslerin önerilmesine ilişkin kılavuz standart |

EK-3

ARAZİ FORMLARI

BİYOLOJİK ÖRNEKLEME ARAZİ FORMU

(Nehir ve Nehir Özelliği Gösteren Geçiş Suları)

| İstasyon adı / kodu: |  |  | Tarih / saat: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nehir adı: |  |  | Havza: |  |  |
| Formu dolduran personel: |  |  |  |  |  |
| Koordinatlar: X: (WGS84) Y: |  |  | Yer tanımı: (İl / ilçe/ mevki/ yakın köy/ köprü vs. ) |  |  |
| Rakım: |  |  | Video/fotoğraf no: |  |  |
| Nehir Genişliği(m): |  |  |  |  |  |
| Nehir Derinliği(m): |  |  |  |  |  |
| Dip yapısı: Kaya (% ) Çakıl (16-64mm) (% ) Silt (% ) |  | Büyük taş (>256mm) (% ) Küçük çakıl (2-16mm) (% ) Organik (% ) |  |  | İri çakıl (64-256 mm) (% ) Kum (% ) Yapay (% ) |
| Nehir morfolojisi: □Çırpıntılı akış (riffle) (% ) □Düz akış(run) (% ) □Göllenme (pool) (% ) |  |  |  |  |  |
| Hava Durumu: □Güneşli, □Bulutlu, □Yağmurlu, □Diğer: Hava sıcaklığı( ̊C): |  |  |  |  |  |
| Kıyı bitkileri: □Var, □Yok |  |  | Dip bitki örtüsü: □Var, □Yok: |  |  |
| Kıyı: □Doğal, □Modifiye, |  |  | Gölgelilik (%): Sağ: Sol: |  |  |
| Bulanıklık: □Berrak, □Az bulanık, □Bulanık, □Çok bulanık |  |  |  |  |  |
| Akıntı : □Durgun, □Yavaş, □Hızlı, □Şiddetli Debi: |  |  |  |  |  |
| Fizikokimyasal Ölçümler: | Sıcaklık( ̊C): Elektriksel İletkenlik(mS/m): pH: |  |  | Oksijen Doygunluğu (%): Çözünmüş Oksijen (mg/L): |  |
| Koku: □Var, □Yok |  |  | Renk: □ Yok □ Var ( Belirtiniz): |  |  |
| Önemli baskılar: |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |  |  |

BİYOLOJİK ÖRNEKLEME ARAZİ FORMU

(Göl ve Göl Özelliği Gösteren Geçiş Suları)

| İstasyon adı / kodu: |  | Tarih / saat: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Göl adı: |  | Havza: |  |
| Formu dolduran personel: |  |  |  |
| Koordinatlar: X: (WGS84) Y: |  | Yer tanımı: (İl / ilçe/ mevki/ yakın köy/ köprü vs. ) |  |
| Rakım: |  | Video/fotoğraf no: |  |
| Göl tipi: □Doğal göl, □Baraj gölü, Gölet |  |  |  |
| Gölün ortalama derinliği(m): |  | Seki derinliği (m): |  |
| Dip materyal tipi: |  | Litoral dip materyal tipi: |  |
| Tabakalaşma: □Var, □Yok |  |  |  |
| Hava Durumu: □Güneşli, □Bulutlu, □Yağmurlu, □Diğer: Hava sıcaklığı( ̊C): |  |  |  |
| Kıyı bitkileri: □Var, □Yok |  | Dip bitki örtüsü: □Var, □Yok: |  |
| Kıyı: □Doğal, □Modifiye, |  | Göl kıyısı gölgelenme (%): |  |
| Bulanıklık: □Berrak, □Az bulanık (SD>1m), □Bulanık(SD<1m), □Çok bulanık |  |  |  |
| Fizikokimyasal Ölçümler: | Sıcaklık( ̊C): Elektriksel İletkenlik(mS/m) pH: |  | Oksijen Doygunluğu (%): Çözünmüş Oksijen (mg/L): |
| Koku: □Var, □Yok |  | Renk: □ Yok □ Var ( Belirtiniz): |  |
| Önemli baskılar: |  |  |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |

NEHİRLER İÇİN

BENTİK MAKROOMURGASIZ ARAZİ FORMU

| Genel Bilgiler |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İstasyon Adı / Kodu |  | Örnek Numarası |  |
| Su Kütlesi Kodu |  | Tarih / Saat |  |
| Su Tipi Kodu |  | Fotoğraf / Video No |  |
| Havza Adı |  | Fiksasyon türü |  |
| Örnekleme Yapan Personel |  | Koordinat (WGS84) | Enlem: |
|  |  |  | Boylam: |

Örnekleme Yöntemi

Örnek Alımı

(   )	Sığ Nehir (Suda Yürüyerek)

(   )	Derin Nehir (Köprü vs. Üzerinden)

(   )	Derin Nehir Kıyı Örneklemesi

(   )	Çoklu Habitat Yöntemi

(   )	Kicknet (3 dk. Tekmeleme)

(   )	Derin Nehirler (Ekman Kepçesi)*

(   )	Ağ tarama (Bitki toplulukları ve su yüzeyi)

(   )	Elle toplama (Taş örnekleri)

Örnekleme Ekipmanı

Nehir mikro-habitatları örneklem adedi

Makro – Megalithal (> 20 cm)		:

(Taş, kayaç, ana kaya)

Mikro - Mesolithal (> 2 - 20 cm)	:

(İri taneli çakıl)

Akal (> 0,2 - 2 cm)			:

(İnce taneli çakıl)

Psammal (6m - 2 mm)		:

(Kum)

CPOM					:

(İri parçacıklı organik madde)

FPOM					:

(İnce parçacıklı organik madde)

Pelal – Mud				:

(Çamur)

Argyllal – Silt				:

(Kil, Alüvyon, Balçık, Kumlu toprak)

Detritus – Debris (> 10 cm)	      :

(Odunsu döküntü, ağaç kökleri, dal, kütük)

Hygropetric habitats			:

(Ana kayaç üzerindeki ince su tabakaları)

Madicol				:

(Nemli substratum, Su kütlelerinin kenarı)

Diğer substratlar** 			:

Toplam*** 				:

(   )	Kepçe Ağ (Dip Kepçesi)

(   )	Ekman Kepçesi

(   )	Van Veen Kepçesi

(   )	Ponar Kepçesi

(   )	Kuadrat

(   )	Kutu Core

(   )	Dreç

(   )	Surber

(   )	Silindir Örnekleyici

(   )	Kolonizasyon Örnekleyici

(   )	Hava Kaldırmalı Örnekleyici

Açıklamalar / Notlar

Önemli baskılar, hava durumu, kıyı bitki örtüsü, bulanıklık, akıntı durumu, koku, renk, baskın türler vs.

*      Nehir içerisine girilemeyen derin nehirlerde Ekman Kepçesi ile yapılan örneklemeler en az 3 tekrarlı olarak yapılır.

**    Habitat kaplama alanı yüzdesi %5’ten düşük olan mikro habitatlar diğer substratlar olarak belirtilir.

*** Nehir örneklem noktalarında tüm mikro habitatlar temsil edilecek şekilde 20 adet örnek alınır.

GÖLLER İÇİN

BENTİK MAKROOMURGASIZ ARAZİ FORMU

| Genel Bilgiler |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İstasyon Adı / Kodu |  | Örnek Numarası |  |
| Su Kütlesi Kodu |  | Tarih / Saat |  |
| Su Tipi Kodu |  | Fotoğraf / Video No |  |
| Havza Adı |  | Fiksasyon türü |  |
| Örnekleme Yapan Personel |  | Koordinat (WGS84) | Enlem: |
|  |  |  | Boylam: |

Örnek Alımı

Habitat Yapısı

Derinlik (m)

Göl içi taban

(   )	Göl İçi Taban Örneklemesi

(   )	Göl Kıyı Örneklemesi (Kicknet)

Göl kıyısı

Örnekleme Yöntemi

Örnekleme Ekipmanı

(   )	Kepçe Ağ (Dip Kepçesi)

(   )	Ekman Kepçesi

(   )	Van Veen Kepçesi

(   )	Ponar Kepçesi

(   )	Kuadrat

(   )	Kutu Core

(   )	Dreç

(   )	Surber

(   )	Silindir Örnekleyici

(   )	Kolonizasyon Örnekleyici

(   )	Hava Kaldırmalı Örnekleyici

(   )	Göl İçi (Ekman Kepçesi)

(   )	Göl Kıyısı Çoklu Habitat Yöntemi

Göl su kütlesi örneklem noktaları *

Göl alan büyüklüğü (ha.):

(   )	1 nokta < 50 ha.

(   )	2 nokta  50 - 500 ha.

(   )	3 nokta  500 ha.

(   )	Kıyı bölgesi örneklemesi**

Açıklamalar / Notlar

Önemli baskılar, hava durumu, kıyı bitki örtüsü, tabakalaşma, bulanıklık, koku, renk, baskın türler vs.

*Göllerde Ekman Kepçesi ile yapılan örneklemeler tüm örneklem noktalarında en az 3 tekrarlı olarak yapılır.

**Tüm göllerde kıyı bölgesi örneklemesi kıyıya paralel olacak şekilde tüm kıyı habitatları örneklenir.

ha: hektar

KIYI VE GEÇİŞ SULARI İÇİN

BENTİK MAKROOMURGASIZ ARAZİ FORMU

| Genel Bilgiler |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İstasyon Adı / Kodu |  | Örnek Numarası |  |
| Su Kütlesi Kodu |  | Tarih / Saat |  |
| Su Tipi Kodu |  | Fotoğraf / Video No |  |
| Havza Adı |  | Fiksasyon türü |  |
| Örnekleme Yapan Personel |  | Koordinat (WGS84) | Enlem: |
|  |  |  | Boylam: |

Örnekleme Ekipmanı*

(   )	Derin Yumuşak Substrat Örnekleme

(   )	Derin Sert Substrat Örnekleme

(   )	Sığ Yumuşak Substrat Örnekleme

(   )	Sığ Sert Substrat Örnekleme

Örnekleme Yöntemi

Derinlik (m)

Habitat Yapısı

(   )	Kepçe Ağ (Dip Kepçesi)

(   )	Ekman Kepçesi

(   )	Van Veen Kepçesi

(   )	Ponar Kepçesi

(   )	Kuadrat

(   )	Kutu Core

(   )	Dreç

(   )	Surber

(   )	Silindir Örnekleyici

(   )	Kolonizasyon Örnekleyici

(   )	Hava Kaldırmalı Örnekleyici

Açıklamalar / Notlar

*Kıyı ve Geçiş sularında Van Veen Kepçesi ve Kuadrat ile yapılan örneklemeler tüm örneklem noktalarında en az 3 tekrarlı olarak yapılır.

NEHİR SUCUL MAKROFİT ARAZİ FORMU

| Havza Adı: |  | İzleme Noktası Kodu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Su Kütlesi Adı: |  | Su Kütlesi Kodu: |  |
| Lokasyon/Mevkii: |  | Örnekleme Alanı Uzunluğu (m): |  |
| Rakım: |  | Tarih : |  |
| Çalışmayı gerçekleştiren: |  |  |  |

| TRANSEKT KOORDİNATLARI | TÜR NO | FAMİLYA | TAKSON | TÜRKÇE ADI | BOLLUK (% olarak) | YAŞAM FORMU | ÖRNEKLEME YÖNTEMİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Başlangıç: X: Y: Bitiş: X: Y: | 1 |  |  |  |  |  | □ Kıyıdan grapnelle veya tırmıkla örnekleme □ Doğrudan görerek örnekleme □ Sualtı kamerası ile örnekleme □ Batiskopla örnekleme |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

AÇIKLAMALAR

- Transekt koordinatları: Nehirde belirlenen transektin başlangıç ve bitiş koordinatlarının bu sütuna yazılması gerekmektedir. Y:Enlem      X: Boylam olacak şekilde Coğrafi WGS 84 formatında ondalıklı sistemde koordinatların girilmesi gerekmektedir.

- Bolluk: Bolluk değeri Ki olarak değil % olarak girilmelidir. ( %0,1≤X<%1 gibi aralık değer girilmemelidir, %25, %14 gibi net değerler girilmelidir.)

- Örnekleme Yöntemi: Birden fazla yöntem işaretlenebilir.

- Yaşam Formu: Submergent, emergent, serbest yüzücü ve helofit olarak yazılacaktır. Algler ve karayosunları ayrıca belirtilecektir.

GÖL SUCUL MAKROFİT ARAZİ FORMU

| Havza Adı: |  | İzleme Noktası Kodu: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Su Kütlesi Adı: |  | Su Kütlesi Kodu: |  |
| Örnekleme Alanı Kıyı Uzunluğu (m): |  | Göl Derinliği: |  |
| Lokasyon/Mevkii: |  | Secchi Derinliği: |  |
| Çalışmayı gerçekleştiren: |  | Rakım: |  |
| Tarih: |  |  |  |

| Transekt No | Örnekleme Metodu | Koordinat Başlangıç X | Koordinat Başlangıç Y |  | Koordinat Bitiş X |  |  | Koordinat Bitiş Y |  | Maksimum Kolonizasyon Derinliği (MKD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tür No | Takson | Türkçe Adı | T1 | T2 | T3 | T4 | … | Toplam Örtüş (%) | Ortalama Örtüş (%) | Yaşam Formu |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Yüzey alanı 50 hektar ve daha küçük olan göllerde en az dört adet transekt, 50-500 hektar arasındaki göllerde en az altı transekt, 500 hektar ve üzeri büyüklükteki göllerde ise en az sekiz  transekt belirlenir.

- Koordinatlar: Gölde her bir transektin başlangıç ve bitiş koordinatlarının bu sütuna yazılması gerekmektedir.

- Y:Enlem X: Boylam olacak şekilde Coğrafi WGS 84 formatında koordinatların girilmesi gerekmektedir.

- Örnekleme Metodu: Birden fazla yöntem yazılabilir.

- Yaşam Formu: Submergent, emergent, serbest yüzücü ve helofit olarak yazılacaktır. Algler ve karayosunları ayrıca belirtilecektir.

- MKD: Göl maksimum kolonizasyon derinliği (birimiyle birlikte) yazılacaktır.

NEHİRLER İÇİN BALIK ARAZİ FORMU

| İstasyon adı / kodu: |  |  |  |  |  |  | Tarih / saat: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Örneklemeyi yapan personel: |  |  |  |  |  |  | Fotoğraf No: |  |  |  |  |  |
| Koordinat (WGS84) X: Y: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖRNEKLEME |  | Örnekleme Yöntemi ( ) Elektroşok ( ) Ağ ( ) Diğer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Blok ağ kullanıldı mı? ( ) Evet ( ) Hayır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Örnekleme Süresi: ….. dk Başlangıç Saati: Bitiş Saati: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nehir Genişliği (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nehir Derinliği(m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Örneklenen nehir uzunluğu (m): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Örneklenen alan (m2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tür | Toplam (Sayı) | Uzunluk (mm) |  |  |  |  | Ağırlık (gr) |  |  |  |  | Tespit Edilen Anomaliler |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

GÖLLER İÇİN BALIK ARAZİ FORMU

| İstasyon adı / kodu: |  |  |  |  |  |  | Tarih / saat: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Örneklemeyi yapan personel: |  |  |  |  |  |  | Fotoğraf No: |  |  |  |  |  |
| Koordinat* (WGS84) X: Y: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÖRNEKLEME |  | Göl Yüzey Alanı (ha): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Örnekleme yöntemi: ( ) Standart Ağlar ( ) Diğer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kullanılan Ağ Sayısı: Bentik: Pelajik: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Toplam Bentik Ağ Alanı (m2): Toplam Pelajik Ağ Alanı (m2): Toplam Ağ Alanı (m2): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ağ atma tarih / saat: Ağ toplama tarih / saat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tür | Toplam (Sayı) | Uzunluk (mm) |  |  |  |  | Ağırlık (gr) |  |  |  |  | Tespit Edilen Anomaliler |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

*Koordinat bilgisi her ağ için girilmelidir.

NEHİRLER VE GÖLLER İÇİN FİTOBENTOZ / DİYATOME ARAZİ FORMU

| HAVZA ADI: | TARİH VE SAAT: |
| --- | --- |
| İSTASYON KODU: | FİKSASYON TÜRÜ: |
| ÖRNEKLEME YAPAN PERSONEL: | KOORDİNAT (WGS84) X: Y: |
| SUBSTRAT TİPİ: TAŞ ( adet) ( cm2), SAZLIK ( adet) ( cm2), SU İÇİ BİTKİ (Türü) DİĞER |  |
| NOTLAR: |  |

Nehirler için substrat tipi öncelik sırası: Taş, sazlık, su içi bitkiler

Göller için substrat tip öncelik sırası: Sazlık, su içi bitkiler, taş olacak şekilde seçilmelidir.

GÖLLER, KIYI VE GEÇİŞ SULARI İÇİN FİTOPLANKTON ARAZİ FORMU

| HAVZA ADI: | KALİTATİF ÖRNEK HACMİ: |
| --- | --- |
| KOORDİNAT (WGS84) X: Y: | KALİTATİF ÖRNEK DERİNLİĞİ: |
| İSTASYON KODU: | KANTİTATİF ÖRNEK HACMİ: |
| ÖRNEKLEME YAPAN PERSONEL: | KANTİTATİF ÖRNEK DERİNLİĞİ: |
| SECCHI DERİNLİĞİ: | GÖL DERİNLİĞİ: |
| FİKSASYON TÜRÜ: |  |
| ÖRNEKLEME EKİPMANI: PLANKTON KEPÇESİ ÖRNEKLEME ŞİŞESİ DİKEY ( m) YATAY ( m) |  |
| NOTLAR: |  |

Örnek alınacak derinlik Secchi derinliğinin 2,5 katı olarak hesaplanan öfotik bölgeden belirlenmelidir.

KIYI VE GEÇİŞ SULARI İÇİN

MAKROALG-ANGİOSPERM ARAZİ FORMU

| Genel Bilgiler |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İstasyon Adı / Kodu |  | Örnek Numarası |  |
| Su Kütlesi Kodu |  | Tarih / Saat |  |
| Su Tipi Kodu |  | Fotoğraf / Video No |  |
| Havza Adı |  | Fiksasyon türü |  |
| Örnekleme Yapan Personel |  | Koordinat (WGS84) | Enlem: |
|  |  |  | Boylam: |
| Örnek Alımı |  | Örnekleme Yöntemi |  |
| ( ) Geçiş Suyu Litoral Örnekleme ( ) Geçiş Suyu Bentik Örnekleme ( ) Kıyı Suyu Litoral Örnekleme ( ) Kıyı Suyu Bentik Örnekleme |  | ( ) Sığ Yumuşak Subsrat Örnekleme ( ) Derin Yumuşak Subsrat Örnekleme ( ) Sığ Sert Subsrat Örnekleme ( ) Derin Sert Subsrat Örnekleme |  |
| Örnekleme Ekipmanı* |  |  |  |
| ( ) Serbest Dalış Ekipmanları Maske, Şnorkel, Dalış Tüpü, Ölçüm Şeridi, Palet, Kuadrat, Keski, Spatula, Digital kamera, Fotoğraf makinası, Örnekleme kabı ( ) Kuadrat (Kıyıdan) Ekipmanları Kuadrat, Keski, Spatula, Digital kamera, Fotoğraf makinası, Örnekleme kabı |  |  |  |
| Açıklamalar / Notlar |  |  |  |

*Kıyı ve Geçiş sularında Kuadrat ile yapılan örneklemeler tüm örneklem noktalarında en az 3 tekrarlı olarak yapılır.

EK-4

LABORATUVARLARIN TAŞIMASI GEREKEN KRİTERLER

| Genel Şartlar |  |
| --- | --- |
| - En az 20 m2 laboratuvar alanı, - Ayrı bir tartım odası, - En az 2 adet lavabo ile çok sayıda priz içeren bençler, - Laboratuvar malzemelerinin ve kimyasalların depolanması için dolap ve çekmeceler, - Örneklerin muhafazası için uygun büyüklükte dolaplar ve çekmeceler, - Tekerlekli tabureler ve sandalyeler, - Havalandırma için pencere ve havalandırma menfezi, - Çeker ocak, - Buzdolabı ve/veya iklimlendirme dolabı, - Dondurucu, - Distile su cihazı, - Terazi ve hassas terazi, - Pasteur pipeti, piset, farklı boyutlarda plastik küvetler, cam ya da plastik petri kabı, lam, lamel, kapaklı tüp, spatula, forseps, pens takımı, diseksiyon takımı (çeşitli büyüklüklerdeki bistüri, bistüri sapı, diseksiyon iğneleri, diseksiyon makasları), cetvel, büyüteç, farklı boyutlarda beher ve dereceli mezür, eldiven ve benzeri laboratuvar araç gereçleri, - Farklı boyutlarda cam ve plastik numune kapları, sızdırmaz kapaklı cam/plastik şişe ve bidonlar, beyaz plastik kaplar, tepsiler ve plastik torbalar, - Biyolojik örneklerin muhafazasında kullanılacak kimyasal maddeler ve çözeltiler, - Bilimsel teşhis kaynakları, kitaplar ve dergiler, - Laboratuvarda bulunması gereken kırtasiye malzemeleri, - Bilgisayar ve yazıcı, - İlk yardım seti, - Yangın söndürme kiti |  |
| Biyolojik Kalite Bileşenleri İçin Gerekli Şartlar |  |
| Bentik Makroomurgasız | - 2 mm, 1 mm ve 0,5 mm göz açıklıklarına sahip elekler, - Stereomikroskop, - Fotoğraf çekim aparatlı trinoküler mikroskop, - Trinoküler mikroskoplar için kullanılacak soğuk ışık kaynakları, - 40x-1000x büyütmeli, fotoğraf çekim aparatlı ışık mikroskobu, - Çeşitli incelikte saplı böcek iğneleri, - Dijital veya mekanik kumpas |

| Fitobentoz / Diyatome ve Fitoplankton | - 100x, 200x, 400x, 630x büyütmeli, fotoğraf çekim aparatlı ve faz kontrastlı invert (ters) mikroskop, - 100x, 200x, 400x, 1000x büyütmeli, fotoğraf çekim aparatlı, epifloresan ataçmanlı binoküler mikroskop, - 5, 10, 50 ml hacminde sayım çemberleri, - Sedgewick Rafter sayım çemberi, - Filtre kağıtları ve vakumlu filtrasyon sistemi, - Kurutma fırını ve kül fırını, - Naphrax veya Hyrax çözeltisi, - Santrifüj ve uygun santrifüj tüpleri (3000 devir/dk) |
| --- | --- |
| Sucul Makrofit / Makroalg/Angiosperm | - Fotoğraf çekim aparatlı binoküler ve trinoküler ışık mikroskobu ve stereo mikroskop |
|  | Gerek görülmesi halinde sucul makrofit laboratuvarına ek olarak düzenlenecek herbaryum odasının aşağıda yer alan kriterlere sahip olması gereklidir: |
|  | - Bitki pres ekipmanı, - Herbaryum kartonu, - Kılıf kartonlar, - Örnek muhafaza zarfları, - Herbaryum etiketleri, - Herbaryum dolapları, |
| Balık | - Işık mikroskobu ve stereo mikroskop, - Masa tipi ışıklı büyüteç, - Böcek iğnesi, - Büyük boy iğne, iplik - Fırça, - mm ölçekli boy ölçüm tahtası, - Enjektör, - Kurutma kağıdı, - Fotoğraf makinesi, tripod ve akvaryum |

EK-5

VERİ TABLO FORMATLARI

NEHİR - GÖL BENTİK MAKROOMURGASIZ VERİ RAPORLAMA TABLOSU

| Grup adı | Tür ismi | Birey sayısı (n) | Ortalama birey sayısı (n/ m2) | Baskınlık % (D) | İndikatör Temiz/Kirli | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Birey sayısı (n): Nehir ve göl kıyı örneklemesinde çoklu habitat ile, göl içinde ekman ile elde edilen birey sayısı,

Ortalama birey sayısı (n/ m2): metrekaredeki birey sayısı.

Göl kıyı örneklemesinden elde edilen türler * kullanılarak işaretlenir.

Tatlısu makroomurgasız türlerinin indikatörlük değerlendirmeleri aşağıdaki tabloya göre (Mandaville, 2002) verilmelidir:

| Tolerans Durumu | Tolerans Derecesi |
| --- | --- |
| Çok Hassas | 0 |
| Çok Hassas | 1 |
| Çok Hassas | 2 |
| Hassas | 3 |
| Hassas | 4 |
| Hassas | 5 |
| Toleranslı | 6 |
| Toleranslı | 7 |
| Toleranslı | 8 |
| Yüksek Toleranslı | 9 |
| Yüksek Toleranslı | 10 |

KIYI VE GEÇİŞ SULARI BENTİK MAKROOMURGASIZ VERİ RAPORLAMA TABLOSU

| Grup adı | Tür ismi | Birey sayısı (n) |  |  |  | Ortalama birey sayısı (n/ m2) | Baskınlık % (D) | Ekolojik Grubu (EG) | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R1 | R2 | R3 | Toplam |  |  |  |  |

R: Replikat (tekrar),

Birey sayısı (n): Her bir tekrar (replikat) ile elde edilen birey sayısı,

Ortalama birey sayısı (n/ m2): metrekaredeki birey sayısı,

Replikat sayısı 3’ten fazla olduğu durumlarda replikat sütunları arttırılır.

Ekolojik Gruplar GI, GII, GIII, GIV ve GV olmak üzere 5 sınıf olarak girilir.

NEHİR SUCUL MAKROFİT VERİ RAPORLAMA TABLOSU

| TRANSEKT KOORDİNATLARI | TÜR NO | FAMİLYA | TAKSON | TÜRKÇE ADI | BOLLUK (% olarak) | BOLLUK (Ki) | İNDİKATÖRLÜK DURUMU | YAŞAM FORMU | ÖRNEKLEME YÖNTEMİ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Başlangıç: X: Y: Bitiş: X: Y: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Transekt koordinatları: Nehirde belirlenen transektin başlangıç ve bitiş koordinatlarının bu sütuna yazılması gerekmektedir. Y:Enlem  X: Boylam olacak şekilde Coğrafi WGS 84 formatında ondalıklı sistemde koordinatların girilmesi gerekmektedir.

- Yaşam Formu: Submergent, emergent, serbest yüzücü ve helofit olarak yazılacaktır. Algler ve karayosunları ayrıca belirtilecektir.

- Bolluk: Türlerin % olarak bolluk değerleri yazılırken  %0,1≤X<%1 gibi aralık değer girilmez, %25, %41 gibi net değerler girilir.

- Örnekleme Yöntemi: Aşağıda yer alan yöntemlerden biri veya birden fazlası yazılabilir.

- Kıyıdan grapnelle veya tırmıkla örnekleme

- Batiskopla örnekleme

- Doğrudan görerek örnekleme

- Sualtı kamerası ile örnekleme

GÖL SUCUL MAKROFİT VERİ RAPORLAMA TABLOSU

| Transekt No | Örnekleme Yöntemi | Koordinat Başlangıç X |  | Koordinat Başlangıç Y |  |  |  | Koordinat Bitiş X |  | Koordinat Bitiş Y | Göl MKD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tür No | Takson | Türkçe Adı | T1 (%) | T2 (%) | T3 (%) | T4 (%) | … | Toplam Örtüş (%) | Ortalama Örtüş (%) | İndikatörlük Durumu | Yaşam Formu |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*MKD: Maksimum Kolonizasyon Derinliği

- Koordinatlar: Gölde her bir transektin başlangıç ve bitiş koordinatlarının bu sütuna yazılması gerekmektedir. Y:Enlem  X: Boylam olacak şekilde Coğrafi WGS 84 formatında koordinatların girilmesi gerekmektedir.

- Örnekleme Metodu: Birden fazla yöntem yazılabilir.

- Yaşam Formu: Submergent, emergent, serbest yüzücü ve helofit olarak yazılacaktır. Algler ve karayosunları ayrıca belirtilecektir.

- MKD: Gölün maksimum kolonizasyon derinliği (birimiyle birlikte) yazılacaktır.

BALIK VERİ RAPORLAMA TABLOSU

| Balık Zonu |  |  |  |  | Örnekleme Ekipmanı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Örnekleme Alanı Uzunluğu (m) |  |  |  |  | Kullanılan Bentik Ağ Sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Örnekleme Alanı Ortalama Genişliği (m) |  |  |  |  | Kullanılan Pelajik Ağ Sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Örnekleme Alanı (m2) |  |  |  |  | Kullanılan Toplam Ağ Alanı (m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Örnekleme Süresi (dk) |  |  |  |  | Ağın Suda Kalma Süresi (saat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Türler | Birey Sayısı | % Bulunurluk | CPUE (Birey / m2 / saat) | BPUE (g / m2) | Anomalili birey sayısı | Minimum Total Boy (cm) | Maksimum Total Boy (cm) | Ortalama Total Boy(cm) | Standart Sapma | Minimum Ağırlık (g) | Maksimum Ağırlık (g) | Ortalama Ağırlık (g) | Standart Sapma |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Balık zonu “Alabalık”, “Barbus”, “Abramis/Cyprinid”, “Göl” veya “Geçiş Suyu” olmak üzere örnekleme yapan uzman görüşüne göre belirtilmelidir.

- Örnekleme ekipmanı “elektroşok”, “standart bentik ağ”, “pelajik ağ” veya “diğer” olarak belirtilmeli, diğer kullanılması durumunda kullanılan ekipmanın adı yazılmalıdır.

- Örnekleme alan uzunluk ve genişlik bilgisi nehirler ve nehir formundaki geçiş suları için metre biriminde girilmelidir. Örneklenen alanın genişlik ve uzunluk bilgisi kullanılarak örnekleme alanı m2 olarak girilmelidir.

- Kullanılan Toplam Ağ Alanı bölümü örneklemede standart veya diğer ağlar kullanıldığında doldurulmalıdır. Kullanılan ağların toplam yüzey alanı m2 biriminde girilmelidir.

- Örnekleme yapılan izleme noktasının nehir, göl veya geçiş suyu olmasına göre ekipman değişeceğinden boş bırakılması gereken alanlar olabilecektir. Örneğin nehirde sadece elektroşoker kullanılarak yapılan bir örnekleme sonucu tablosunda ağla ilgili bölümler boş bırakılmalıdır.

- Bu tablodaki bilgilere ilave olarak Bakanlık tarafından geliştirilmiş Ulusal Su Bilgi Sistemine (USBS) balık verisi girilirken her tür için örneklenen tüm bireylerin boy ve ağırlıkları girileceğinden USBS’ye girilmek üzere her izleme noktasında her izleme dönemi için ayrı olmak üzere tüm örneklenen tüm bireylere ait boy ve ağırlık verileri excel dosyalar olarak hazırlanmalıdır.

GÖL FİTOPLANKTON VERİ RAPORLAMA TABLOSU

| DİVİZYO | TÜR | BOLLUK (Adet/ml) | BİYOHACİM (mm3/l) | SİYANOBAKTERİ BİYOHACMİ (mm3/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BAC |  |  |  |  |
| CHL |  |  |  |  |
| CRY |  |  |  |  |
| CYA |  |  |  |  |
| DIN |  |  |  |  |
| EUG |  |  |  |  |
|  | TOPLAM |  |  |  |
|  | ÖLÇÜM DERİNLİĞİ (m) |  |  |  |

KIYI VE GEÇİŞ SULARI FİTOPLANKTON VERİ RAPORLAMA TABLOSU

| DİVİZYO | TÜR | BOLLUK (Hücre/l) | BİYOKÜTLE (µg/l) |
| --- | --- | --- | --- |
| BAC |  |  |  |
| CHL |  |  |  |
| CRY |  |  |  |
| CYA |  |  |  |
| DIN |  |  |  |
| EUG |  |  |  |
|  | TOPLAM |  |  |

NEHİR VE GÖL FİTOBENTOZ / DİYATOME VERİ RAPORLAMA TABLOSU

| NO | TÜR | BOLLUK (Adet) | BOLLUK (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | TOPLAM |  |  |
|  | SUBSTRAT TİPİ |  |  |

KIYI VE GEÇİŞ SULARI MAKROALG VE ANGİOSPERM VERİ RAPORLAMA TABLOSU

| Grup Adı | Şube | Tür İsmi | Türkçe Adı | Örtü(%) | İndikatör Hassas/Toleranslı | Fonksiyonel Grubu | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Grup Adı: Örneklemede elde edilen Alg Grupları( Mavi –Yeşil Alg, Kahverengi Alg, Kırmızı Alg, Bryofitler, Deniz Çayırları )

Fonksiyonel Grubu: ESG I (IA, IB, IC )- ESG II (IIA, IIB, IIC)

EK-6

BENTİK MAKROOMURGASIZ NEHİR ÖRNEKLEME METODU

EK-7

NEHİR SUCUL MAKROFİT BOLLUK SKALASI

(Sucul makrofit bolluk değerlerinin yüzde ve grapnele takılan bitki parçalarına göre karşılığı)

| Bolluk Değeri (Ki) | Yüzde Değeri | Grapnele Takılan Parça |
| --- | --- | --- |
| 1 | <%0,1 | Sadece gövde parçası |
| 2 | %0,1≤X<%1 | Taksonun küçük bir parçası |
| 3 | %1≤X<%10 | Taksonun ortalama bir parçası |
| 4 | %10≤X<%50 | Taksonun bol bulunması |
| 5 | X≥%50 | Taksonun çok bol bulunması |

EK-8

SUCUL MAKROFİT GÖL ÖRNEKLEME METODU

EK-9

GÖLDE KULLANILAN BENTİK AĞLARDAKİ PANEL SIRALANMASI, PANELLERDE KULLANILAN GÖZ ARALIKLARI VE AĞ İP ÇAPLARI

| Panel No | Göz Aralığı (mm) | Ağ İp Çapı (mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 43 | 0,20 |
| 2 | 19,5 | 0,15 |
| 3 | 6,25 | 0,10 |
| 4 | 10 | 0,12 |
| 5 | 55 | 0,25 |
| 6 | 8 | 0,10 |
| 7 | 12,5 | 0,12 |
| 8 | 24 | 0,17 |
| 9 | 15,5 | 0,15 |
| 10 | 5 | 0,10 |
| 11 | 35 | 0,20 |
| 12 | 29 | 0,17 |

EK-10

BALIK GÖL ÖRNEKLEME METODU

Bentik Ağların Yer Seçimini Gösteren Örnek Harita

400 ha yüzey alanı ve 12 metrelik derinliğe sahip bir gölün derinlik katmanlarını ve yerleştirilen ağların lokasyonunu gösteren morfometrik haritası